Міністерство освіти і науки України

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Теплоенергетичний факультет

Кафедра АПЕПС

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

ЗВІТ ДО

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ № 2

«Синтез перемикальних функцій»

Варіант № 1

Дата «28» Вересня  2021	Виконав: студент  1  курсу

група ТР-15

Руденко Владислав Ігорович

Мета роботи: Закріплення знань і отримання практичних навичок отримання мінімальних аналітичних форм представлення перемикальних функцій; побудови комбінаційних схем для їх реалізації в заданому елементному базисі.

Короткі відомості з теорії

Основним предметом булевої алгебри служить – просте твердження: воно або істинне (позначають символом 1), або хибне (позначають символом 0).

За допомогою логічних зв’язок НЕ, АБО, І, ЯКЩО.., ТО будують складні висловлювання, які називають (логічними) функціями і позначають буквами F, L, K, M, P та ін.

Нині головне завдання алгебри-логіки – аналіз, синтез і структурне моделювання будь-яких дискретних скінченних систем.

Функція, яка має, як і кожна її змінна, скінченне число значень, називається перемикальною (логічною).

Логічна функція число можливих значень якої та кожної її незалежної змінної дорівнює двом, є булевою. Таким чином, булева функція – це окремий випадок перемикальної.

Операція – це чітко визначена дія над одним або кількома операндами, яка створює новий об’єкт (результат).

Булеву операцію над одним операндом називають одномісною, над двома – двомісною тощо.

Кожна булева функція парності n повністю визначається заданням своїх значень на своїй області визначення, тобто на всіх булевих векторах довжини n. Число таких векторів дорівнює 2n. Оскільки на кожному векторі булева функція може приймати значення або 0, або 1, то кількість всіх n-арних булевих функцій дорівнює 2(2n).

Карта Карно - метод спрощення виразів булевої аглебри, зроблене Морісом Карно в 1953. Карта Карно зменшує потребу в обширних обчисленнях, використовуючи перевагу людської можливості розпізнання шаблонів, дозволяє швидке розпізнавання і виключення потенційних станів гонитви. Головним завданням при мінімізації СДНФ і СКНФ є пошук термів, придатних до склейки з подальшим поглинанням. Якщо необхідно отримати мінімальну ДНФ, то в Карті розглядаємо тільки ті клітини які містять одиниці, якщо потрібна КНФ, то розглядаємо ті клітини які містять нулі. Карта Карно зазвичай становиться важкою для розпізнання при збільшені кількості змінних.

Метод Куайна — Мак-Класкі - табличний метод мінімізації булевих функцій розроблений Уілардом Куайном і Едвардом Мак-Класкі. Функціонально ідентичний карті Карно, але таблична форма робить його ефективнішим для використання в комп'ютерних алгоритмах. В методі Квайна-Мак-Класкі використовується геометричне подання логічних функцій.

Закони де Моргана — властивість булевих алгебр, що дозволяє виразити одну з двоїстих операцій через іншу і унарну операцію.

Хід роботи

Таблиця істинності:

| # | x | y | z | t | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

1.Мінімізація булевих функцій за методом карт Карно.

| z t x y | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Результат: xyzt ˅ yzt ˅ xyt.

2.Мінімізація булевих функцій за методом Квайна-Мак-Класки.

Кількість 1   Мінтерми        | Імпліканти 1-го рівня |

------------------------------|-----------------------|

0             m0       0000   | m(0,2)   00-0         |

------------------------------|-----------------------|

1             m2       0010   | m(2,6)   0-10         |

|                       |

------------------------------|-----------------------|

2             m6       0110   | m(6,14)  -110         |

m9       1001*  |                       |

|                       |

------------------------------|-----------------------|

3             m14      1110   |                       |

------------------------------|-----------------------|

| z t x y | 0000 | 0010 | 0110 | 1001 | 1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-0* | Х | Х |  |  |  |
| 0-10 |  | Х | Х |  |  |
| -110* |  |  | Х |  | Х |

Результати: 00-0 , -110 , 1001 ідентичний до результату карт Карно, тому схема буде одна:

xyzt ˅ yzt ˅ xyt.

3. Ми маємо базис логічних елементів І, АБО, НЕ, тому закони де Моргана не використовуються.

4. Побудова схеми в зошиті.

5. Схема, зі звітами по кожному з етапів аналізу і синтезу схем; часові діаграми функціонування схем.

Компіляція:

Логічний синтез:

Занурення в кристал:

Моделювання:

Функціональне:

Часове:

Висновок:

У результаті виконання лаборатораної роботи було отримано практичні навички отримання мінімальних аналітичних форм представлення перемикальних функцій. використовуючи методи Куайна - Мак-Класкі та карт Карно, отримали мінімальні аналітичні форми представлення перемикальних функцій в заданому базисі логічних елементів (І, АБО, НЕ). Провели функціональне моделювання цифрових пристроїв з урахуванням часових параметрів мікросхем. Як бачимо під час утворення кінцевих булевих функцій, як у випадку з картами Карно, так і з Методом Куайна — Мак-Класкі, отримали одинакові результати, тобто потрібно було створити лише одну схему. Створена комбінаційна схема у САПР Quartus прошла успішну компіляцію.